数据处理图形工作站采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参考型号规格或配置技术参数 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据处理图形工作站 |  | 具体参数详见如下：技术参数要求表和商务及其他要求表 | DGX Spark | 台 | 1 | 8（预算） |

技术参数要求

| 序号 | 参数项 | 招标技术参数要求 | 关键性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统形态与数量 | 并行数据处理图形工作站 1 台，支持高速互联并行组网，用于射电天文观测数据的处理、可视化与 AI 模型训练/推理。 | ★ |
| 2 | AI 算力 | AI 算力不低于2000 AI TOPS；支持 FP4、FP8、INT8、FP16、BF16 等数据精度。 | ★ |
| 3 | 处理器（CPU） | Arm 架构处理器，总核心数 ≥40 核（高性能核与高能效核混合架构），可同时满足数据处理与系统调度需求。 | ★ |
| 4 | 图形/AI 加速卡（GPU） | 新一代面向 AI 加速的图形处理器，配备第五代 Tensor Core 等效张量单元与第四代 RT Core 等效光线追踪单元，支持张量运算与硬件光线追踪。 | ★ |
| 5 | 统一内存 | 配置内存 ≥256GB LPDDR5x（或同等及以上），内存位宽 ≥256-bit，内存带宽 ≥273GB/s。 | ★ |
| 6 | 本地存储 | 配置 NVMe M.2 固态存储 ≥8TB（支持硬件自加密。 | ★ |
| 7 | 并行互联网络 | 配置智能网卡 ≥1 块，单端口速率 ≥200Gb/s，支持低延迟并行组网；随机附带满足并行组网所需的连接线缆/光模块并完成组网。 | ★ |
| 8 | 有线网络接口 | 配置 RJ-45 以太网口 ≥1 个，速率 ≥10GbE。 | ▲ |
| 9 | 无线网络 | 支持 Wi-Fi 7（或更高）无线局域网与蓝牙 5.4（或更高）。 | — |
| 10 | 外部接口 | USB Type-C 接口 ≥4 个（USB4 等效，支持 DP Alt Mode）；显示输出 ≥1×HDMI 2.1（或更高），并支持多路 DisplayPort over USB-C。 | ▲ |
| 11 | 视频编解码 | 集成硬件视频编码器 ≥1 路、硬件视频解码器 ≥1 路。 | — |
| 12 | 显示终端 | 27 英寸 4K（分辨率 ≥3840×2160）IPS 面板显示器，亮度 ≥350cd/m²，静态对比度 ≥1000:1，支持 HDMI/DP 输入，数量 ≥1 台。 | ★ |
| 13 | 操作系统与软件生态 | 预装面向 AI 开发、兼容主流深度学习框架（CUDA/cuDNN 等效生态）的 Linux 操作系统；支持 PyTorch、TensorFlow 等框架进行大模型训练、微调与推理；提供完整驱动、SDK、开发容器及示例。 | ★ |
| 14 | 大模型支撑能力 | 并联可运行参数规模 ≥7000 亿（700B）大模型；支持 ≥700 亿（70B）参数模型的本地微调。 | ▲ |
| 15 | 低噪音 | 运行噪音低，适合办公室/实验室环境。 | — |
| 16 | 兼容与扩展 | 支持 GGUF、ONNX、TensorRT 等主流模型格式；可通过标准网络接入现有校园网/实验室网络。 | — |

商务及其他要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 供应商资格 | 国内注册、具备合法资格的供应商；符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；近三年在学校采购项目中无合同违约、弃标等不良行为记录。 供应商需持有ISO9000、ISO9001、ISO27001认证证书 |
| 报价要求 | 报价为一次性报价，含货物、运输、保险、安装调试、培训、税费等全部费用；报价不得超过预算控制价（人民币 80,000.00 元），超过作废标处理。 |
| 交货期 | 合同签订后 4–6 周内完成供货、安装与调试。 |
| 交货地点 | 广西师范大学（育才校区）电子与信息工程学院指定地点。 |
| 部署调试 | 接到采购人安装通知后 7 个工作日内，免费完成 2 节点高速并行组网的部署与调试。 |
| 质保与售后 | 自验收报告签署之日起提供 ≥3 年原厂质保，全国联保，并提供终身技术支持；质保期内非人为故障免费维修或更换。 |
| 付款方式 | 货到并验收合格后付款。 |
| 验收 | 按本需求表技术参数及随附技术资料逐项核验，关键项（★）不允许负偏离；验收不合格的，采购人有权拒收并要求整改或退换。 |
| 随货资料 | 提供产品合格证、装箱单、原厂授权/供货证明、使用说明书、保修卡及必要的技术资料。 |